睿 达 激 光 视 觉 切 割 软 件

操

作

说

明

书

深圳市睿达科技有限公司

电    话：0755-26066687          传真：0755-26982287

联系地址：深圳市南山区南油天安工业区5座1B-1

网    址：www.rd-acs.com

邮    编：518052

由于软件升级所造成的实际操作方式、功能设置等，如有与本说明书不符之处，以软件为准。

RDVMarkPlug控制系统用户手册

深圳市睿达科技有限公司

RD Co., Ltd.

版权申明

深圳市睿达科技有限公司（以下简称睿达科技）保留所有权力。

1.睿达科技具有本产品的专利版权和知识产权，未经睿达科技授权及许可，不得直接或者间接地复制、制造、加工、使用本产品及其相关部分,否则睿达科技将依法追究相关的法律责任。

2.睿达科技保留在不事先通知的情况下，修改本手册中的产品和产品规格等文件的权力, 同时保留对本产品附带的任何文档进行修改的权利。

3. 使用者在使用本文所述产品时请仔细阅读本手册，睿达科技不承担由于使用本手册或本产品不当，所造成直接的、间接的、特殊的、附带的或相应产生的损失或责任。睿达科技不承担以下直接的或间接的责任或损失：

- 用户使用本手册或本产品不当

- 用户没有遵循相关的安全操作规程所造成的损失

- 自然力造成的损失

4. 运动中的机器有危险，使用者有责任在机器中设计有效的出错处理和安全保护机制，睿达科技没有义务或责任对由此造成的附带的或相应产生的损失负责。

- 一、相关机器厂家参数设置，相机安装。参考6442视觉切割说明书。（本软件为6442视觉切割辅助软件）

- 二、快速入门。

- 1设置机器通讯方式。

- Usb端口或Tcp/ip通讯。保证通讯成功。

- 2相机校准

- 相机校准前可以先放一张白纸在机台上，方便校准。单击操作面板上的“相机参数”按钮，即可出现以下相机参数设置对话框。

- 图2-1 相机参数

- 2.1 精度校正

- 切一个指定大小的圆，点击“切圆”按钮，系统会在平台上切出一个圆形，然后在控制面板的模板参数里选择Mark点样式为圆，指定相同直径D为10mm点击匹配测试，圆的大小如下图所示。

- 图2-2 匹配测试测量直径

- 点击“比例”右边的 “<<<”按钮来修正象素精度，将匹配测试的结果填入测量长度栏。点击确定，系统会自动确定好比例系数。

- 图2-3象素精度校准

- 2.2 切十字相距校正

- 1）点击“切十字”，激光头会快速地切出来一个十字。

- 图2-4 切十字

2） 切好一个十字，然后把相机视野的十字中心移到与十字中心重合，点击“相机校正”。系统会计算相机视野中心到激光头中心的偏移量。

- 图2-5相距校准

- 3 加工测试

3.1用户点击导入按钮，将出现下面对话框。

- 图3-1 导入加工文件预览

- 选择需要导入的图形，点击打开。要加工的图形将出现在主视图区中。

- 图3-2 导入加工文件

- 导入的图形可以根据本身做好的颜色图层输出，也可以自已定义输出切割轮廓。

- 图3-3 文件加工参数设置

3.2模板参数设置

- 图3-4 模板参数

- 3.2.1Mark点参数

选择需要的Mark点样式来制作模板，分别支持圆、十字、菱形、椭圆、圆环、矩形、正方形、三角形8种Mark点样式。制作模板时，不同的样式请分别按示图指定好对应的参数（如直径、宽高等）。

- 3.2.2 模板匹配参数

平滑系数 ：平滑系数越高，提取的特征的零散点越少。

相似度：模板和实际图形匹配的得分，得分越高，图形越像。相似度的设置，直接影响匹配的质量。

重叠度：两目标图像的包络矩形重叠百分比。此参数控制目标有重叠部分时是否被识别。

匹配角度：允许模板旋转搜索的角度范围。例如：其值设为180度，在模板匹配的过程中搜索的角度范围为：-180~180度。匹配角度根据实际需要设置，角度越大，所需匹配时间越长。若用户不需要设定此参数，可直接去掉勾选。

匹配超时 此参数控制匹配时间。在查找的过程中为避免等待很长时间或是时间不足导致目标图像匹配失败，则需要调节此参数。此参数主要受模板特征复杂度影响。

匹配测试：当前模板与相机当前视野范围的目标图像进行匹配，测试结果会以结果界面	返回。可以从测试结果中得知图像中Mark点的相关参数。

- 3.2.3使能二次定位

即找到目标后，并不直接以找到的目标位置坐标为准，而是自动移动到改目标上，再次拍照，并重新定位目标位置坐标。

距离偏差 角度偏差：在两点定位时，如在查找特征2时可能会找到多个特征，根据特征1到特征2 的距离，如果找到多个特征都在以特征1为原点的圆弧上，那么就以角度来区分

注意：但当偏差设置过小时，会发生漏切的现象。一般的距离偏差在2mm以内，角度偏差在5度以内，如工件要求比较准确，可以设置更小。

3.3 Mark点识别方式

支持任意点识别，适应不同数量Mark点的切割。

如图3-6选中视图区中的Mark点，点击图标设置好起始点。选中其它Mark点，点进行设置。也可以点自动搜索所有的mark点。

- 图3-6Mark点的设置

- 3.4 Mark点搜索路径

点击开始点确定起始点的坐标，也可以选中视图区中mark点后点击    图标设置好起始点。

系统将按离起始点最近的其它mark点进行搜索。

- 3.5加工设置

移动轴位置，使摄像头能找到第一个Mark点。匹配测试一下，看匹配结果是否理想。

- 图4-7Mark点匹配测试

测试结束后，点击主界面的“开始”按钮进行加工。

感谢您使用深圳市睿达科技有限公司产品！

本说明的所有部分，著作财产权归深圳市睿达科技有限公司所有，未经本公司许可，任何单位或个人不得自行转载、复制或散布本产品说明书相关内容，

若本产品内容资讯变更，恕不另行通知。

用户如在使用过程中，对产品以及说明书有任何意见及建议，请致电咨询。

咨询电话：0755-26066687

传真：0755-26982287

联系地址：深圳市南山区登良路南油天安工业村5栋1B-1

网址：www.rd-acs.com